47    	                BINNENINRICHTING

47.60-a             	Gebouwaankleding en Decoratie

0.  Rockfon Canva® Island

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon Canva® Island

Materiaal: steenwol plafondeiland in een frame met een textieldoek op polyesterbasis

Recycling: volledig recyclebare steenwol

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op locatie.

Frame: 61 mm gepoedercoat mat aluminium frame

- Kleur Frame: Wit of Zwart

Textiel: bedrukt (structuurweefpatroon), afneembaar en vervangbaar stretch textiel op polyesterbasis

- Kleur textiel: standaard 34 Rockfon Colours of Wellbeing kleuren. Grafische print op maat mogelijk

Afmetingen B x H x D (mm): 1200 x 2400 x 61

Brandreactie (EN 13501-1): B-s1,d0

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): Aeq (m2/element)

Reinigbaarheid:

- Frame: stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging

- Textiel: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in wasmachine tot 70 graden.

Bevestiging: middels 4 stuks Rockfon Canva® Eilandmontage sets. Separaat te bestellen. Doosinhoud: 4 stuks